柳州国际会展中心办展须知

一、布展须知

- 布展时间：每日8:30-17:30分。

- 提前布展：

- 凭组委会的书面许可文件向组委会申请，办理相关手续后方可入场。

- 提前进场费：按15元/ m2·天计。

- 加班布展

- 申请加班须至少提前2小时（既当日下午3:30点前）向组委会申请。

- 加班费：20元/㎡·天，时间为18:00-24:00。原则上开展前一天晚上和开展最后一天晚上允许免费布/撤展至24点。

- 布展单位应严格遵守国家治安管理条例及消防安全管理的法规。

- 持组委会发放的有效证件进场布展并佩证工作。

- 严禁携带易燃、易爆、有毒、易腐蚀及管制刀具等危险品入场，以下作业必须获得公安消防及治安部门的书面批准：

- 展出和使用任何可能被认为危险的电气、机械或化学装置。

- 有疑问的装置或该装置可能被视为危险物时，应提交有关监管机构批准。

- 所有有毒或危险物，包括易燃液体、压缩气体或危险化学品。

- 不得擅自在展厅内使用明火或可产生强火花的设备进行切割、焊接作业，若确须使用应提供详尽可行的安全措施上报展馆服务部，并须得到书面同意方可将上述工具设备运入展厅，否则现场工作人员有权强制终止违规的施工行为并暂时收缴施工设备。

- 不得在展馆内切割木板，如确须切割，请到展馆外指定的场所进行切割，并做好相应的保护措施，切割完后应自行清理垃圾，否则主办方和展馆方有权扣除施工清洁押金。

- 搭建展台使用的材料应为不燃或难燃材料，燃烧性能等级不得低于B1级。

- 展台设施严禁妨碍消防设施、监控设施，不能在空调排风口和厅/室内空气流动的地方搭建隔离物或展板以及堆放任何物品。

- 不允许设置永久性或密闭性的吊顶。

- 展厅顶防火喷淋设施或灯具上严禁系挂物体。

- 严禁在展厅内使用强化学品，强异味品，超标准噪音工作。

- 严禁在展厅内吸烟。

- 不得擅自在展厅内安装霓虹灯具、碘钨灯等高温灯具，霓虹灯的安装高度应不低于2.5米，经有关部门检查合格后方可使用。

- 展位内的电器线路及电器设备的安装应由持有效电工操作证的人员施工，电线应采用护套线，其接头必须采用专用接头连接，除灯头线外不得使用花线，横跨通道的电器线路应有过桥保护。

- 特殊用电须取得现场工作人员同意。

- 请在规定的展位范围内布置展台，不要将展品超出规定的界线。

- 请勿乱丢脏物，包装箱必须搬运到指定地点存储，废弃物品请集放在展位旁，避免堵塞通道，待现场工作人员处理。

- 参展商及其代理搭建单位不得对展览大厅造成任何损坏或改变、影响展览大厅的建筑结构，否则因损坏产生的维修费以及相关的所有后果由参展商承担。

- 未经许可不得在展厅内施工，不得改变展厅地面、墙面、门窗或建筑物其他部份的结构，展馆任何部位不得打入钉子、螺丝或钻洞。

- 允许使用可擦洗的粉笔或经批准使用的胶带在展览大厅地面上作标记。

- 允许使用非残留性的单面、双面布底胶带将地毯等物品覆盖固定于水泥地面，不允许在地面或墙面上使用粘胶物，严禁使用黄色封箱带及海绵双面胶将物品粘贴于建筑物或标准展具的任何部位，展馆因去除此类物品并修复任何损坏所产生的费用由责任人支付。

- 展品的承重必须符合各楼层的承重标准，展品有操作振动部位，地面标准承重能力减少50%。

- 自动扶梯不能被用作运送货物、设施及家具。

- 展品和展示材料的主要油漆工作不允许在展厅内进行，但在布展期内，允许在展厅内对展示材料进行修补润色性的油漆工作，且上述工作采取了必要的安全预防和保护措施，否则一切因违规造成的损失由责任人偿付，这些措施包括：

- 油漆工作于通风处进行；

- 使用无毒油漆；

- 水泥地面覆盖衬以干纸或塑料膜；

- 油漆工作不得在展厅墙面或标准展具表面进行；

- 不得在展馆范围内冲洗油漆物。

- 标准展位布展特别规定：

- 未经会展中心管理方允许，不得带入标准展位展具。

- 禁止擅自拆装（改动）标准展位、锯裁展具。

- 任何装饰物品（包括附加的楣板、覆盖物、标志、气球等）不得通过敲钉、拧螺或钻孔等方法安装在标准展位的结构上。

- 不得在展板上涂刷油漆、胶水、直接粘贴黄色封口胶布或双面泡沫胶布。

- 展位内装饰物（包括公司标志）如超过2.4米高，必须由运营部批准才能搭建。

- 标准展位按250W/间提供用电，超出此标准需到现场服务中心申请办理特殊用电手续，由现场工作人员接驳电源。

- 参展商不得随意移走、踩踏展间内配置的桌椅。

- 特装展位的布展特别规定：

- 特装施工方应于布展前15日将展台设计方案（含施工图、用电量、大型展品尺寸、重量、分布位置、施工方案、施工工具及特殊要求）提交展馆服务部，由服务部统一向消防管理部门办理“消防安全”审定手续，未经过消防审定的，不能进场布展。

- 参展单位应至少在布展前7天以书面形式向服务部递交进场施工单位说明书，说明书包括：施工单位名称、施工人员、消防及安全人名单及其身份证复印件。

- 特装展位参展商入场时应缴纳如下费用：

    - 特装保证金：特装参展单位在入场前须向组委会缴纳可退还的施工清洁保证金，按5000元/展位收取，此押金是用于施工单位在施工过程中可能对展馆造成损坏的抵偿。展会结束，清理完现场垃圾后，由现场工作人员填写《布展保证金退还单》，各项要求检查合格后，凭“缴费凭证”退还保证金。

    - 施工管理费：特装参展单位进场施工须向展馆缴纳10元/m2的施工管理费。

- 自搭展台材料必须符合消防安全规定，只能使用阻燃、难燃的环保材料，木质材料须双面贴防火板或刷三次以上防火涂料。

- 展台结构须牢固可靠，确保安全，禁止侵占消防通道和遮挡消防设施，特装展台搭建应有通透性，不能对相邻展位有完全遮挡。

- 特装展台一层结构搭建不超过6米，二层结构搭建不超过8米（需提供相关建设部门图纸审批手续方可搭建二层结构）。

二、参展须知

- 禁止任何形式的展位转租，所有展出展品必须与展期主题及展商申报的经营范围相符，无关展品均禁止入场展示。现场工作人员发现展示物品与展出申报的内容不符，有权通过组委会强行制止、终止参展，并暂时保管所有此类展品直至展会结束，所发生的仓储费用由当事人自负。

- 开展期间请参展商准时进出场，以免物品丢失。展出期间参展商应自行妥善保管展台内的物品，如有遗失请立即向现场服务中心服务处登记，展馆可提供广播寻物、失物招领等必要的协助措施，其它责任恕不承担。

- 最大限度降低展会现场噪声对参展环境的影响。

- 演示、操作展品应有相关安全装置，与参观者保持相对安全的距离，且仅能在所租用区域内由合格的操作人员操作，机器运行中不允许无操作人员监管，如没有采取充分的防火措施，不得使用发动机、引擎或动力驱动机器。

- 未得到有关公安部门书面允许，不得在展厅内使用明火和乙炔气体、爆炸物、石油、放射性物质及易燃、腐蚀性物质。

- 在任何时间放于租用区域或展位内的固体或液体的消耗材料的库存不得超过其1天的使用量，剩余物应置于适当容器内且封存于政府部门、展馆及组委会同意的地点。

- 有毒废物应置于封闭并作标志的适当的容器内，应与有关政府部门联系其处理方式。

- 所有带入展厅的压力容器和设备应遵守有关安全标准规定。

- 非有关部门批准禁止携带动物参展。

- 请维护展览现场的清洁卫生。

三、撤展须知

- 根据展览会通知的撤展时间，参展商做好撤展准备，包括资料、小型展品、小型图片（需拆卸的展板除外）的整理、包装。参与撤展的工作人员须佩带撤展期间的有效证件方能进馆作业。

- 展品出馆前，由参展商填写《出门条》，经组委会或现场经理及相关部门签字确认后方可出馆，展品出馆时参展商须将《出门条》交与货物出口处的保安。

- 大型展品（如需拆卸的展板，需多名人工搬运或叉吊车搬运的物品等）出馆，须由组委会或相关部门统一安排，大型展品出馆本着先外后里的出馆顺序原则。

- 自搭展台在拆卸过程中严禁损坏展馆地面、墙面、柱子等各类设施、设备及展具，禁止在无任何牵引或支撑的情况下推倒展台或在高处抛扔物品，禁止在撤展中发出巨响或噪声。

- 禁止将展品堆放在撤展通道上，影响其他参展商的正常撤展。

- 禁止在拆卸过程中进行电焊、气焊、切割机、角磨机等强火花作业，如需使用上述工具的，须书面申请组委会或相关部门（附负责人身份证复印件），由展馆现场经理签字确认后，在有现场工作人员监护的情况下方可实施，如在作业过程中发生事故或伤害他人利益，一切后果由该参展商或施工单位负责人承担。

- 大型展品在展馆范围内的搬运过程中，严禁损坏地面、墙面或依托展馆设施、设备作为受力支撑点，严禁展品直接在地面强行拖拉。

- 在拆卸用电设备或展台用电部分前，须通知展馆现场经理确认已断电后方可实施，否则发生的一切不良后果，均由该展位参展商承担责任。

- 撤展时要爱护展馆设施，展间内射灯、插线板、分线盒、电话线、桌椅、展板、八棱柱、扁铝等物品必须保证完好无损、不得丢失。

- 自搭展台和标准展位内的大件垃圾必须清理干净并运出馆后方能办理押金退还等有关出馆手续，大件垃圾物主要指：喷绘布、KT板、沙石、砖块、木材、玻璃等。

- 非展品运输车辆禁止停放在货物出口附近或堵塞在车辆通道上。展品运输车辆的停放由展馆保安本着展品抵达货物出口先后顺序的原则统一指挥。已完成展品上车的车辆禁止在展馆范围内停留。上述车辆如因不听指挥造成通道堵塞或交通事故，一切后果由当事人双方承担。

- 鉴于撤展期间，展馆内人员复杂，各参展商务必将随身物品和贵重物品随身携带或由专人监管。展位须留守至少一人照看，以免发生物品丢失，如发生物品丢失由参展商自行负责。

四、处罚标准

| 序号 | 违 章 项 目 | 说 明 | 罚款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工未佩戴施工证 | 施工人员与监工人员都必须佩戴施工证 | 200元/人次 |
| 2 | 施工未佩戴安全帽 | 施工人员与监工人员都必须佩戴安全帽 | 500元/人次 |
| 3 | 高空作业未佩戴安全绳 | 施工人员离地面高度2米须佩戴安全绳 | 500元/人次 |
| 4 | 在展馆原有设施上钉钉子、凿洞、刻划 | 根据破坏痕迹大小处罚 | 1000元/处 |
| 5 | 损坏地砖 | 包括展馆内及外广场地砖 | 1000元/处 |
| 6 | 违规倾倒建筑垃圾 | 在厕所、绿化带冲洗腻子桶、施工废料等 | 1000元/次 |
| 7 | 违规接电（馆内、馆外） | 私自违章接驳电力（未经馆方电控部门许可） | 1000元/次 |
| 8 | 未经许可违章悬挂物品 | 悬挂物品须向馆方报备，违章且不遵从馆方管理指挥的。 | 1000元/次 |
| 9 | 违章粘贴、刷油漆 | 粘贴和刷油漆须向馆方报备，违章且不遵从馆方管理指挥的。 | 1000元/处 |
| 10 | 馆内现场禁止进行切割、打磨作业 | 违章现场进行切割、打磨作业 | 停工半天 罚款2000元/展位 |
| 11 | 馆内现场禁止进行电焊、气焊作业 | 违章现场进行电焊、气焊作业 | 清退出场，没收全部押金 |
| 12 | 携带易燃、易爆、放射性和有毒物品进入展厅 | 违章携带易燃、易爆、放射性和有毒物品 进入展厅 | 清退出场，没收全部押金 |