柳州国际会展中心馆内现场作业安全承诺书

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，进一步落实                  生产安全责任，加强柳州国际会展中心馆内现场作业安全管理，提高馆内作业单位自身安全意识和防护责任，维护展馆和社会公共安全，我单位在进入柳州国际会展中心展馆进行作业时，作为馆内作业区域安全责任单位，愿对我单位馆内作业时因违章所造成的后果承担全部责任，并作出如下郑重承诺：

- 我单位委托         同志（联系电话：                 ）作为馆内作业区域安全管理责任人，负责我单位在柳州国际会展中心（含会议中心）现场作业的安全管理及整改工作。

委托时效：自 　  年 　 月  　日起至  　 年   月   日；

作业项目：                                          ；

参展商：                                            。

- 作业过程中严格遵守国家和柳州市关于消防安全和施工安全管理的各项法律法规，严格遵守柳州国际会展中心关于施工消防安全和展位搭建安全的各项规定，自觉接受和服从公安机关、消防部门及柳州国际会展中心的安全检查和监督，对公安机关、消防部门及展馆提出的整改要求，应及时落实。

- 现场作业所使用的设备、工具满足安全要求，所有特种作业人员持证上岗；根据作业现场情况，在作业现场配备足够数量的消防器材。

- 在作业过程中，所采用的施工材料符合展馆消防和结构安全要求，正确评估作业工程用电负荷，并采取与之匹配的电气开关、线缆容量，以保证所作业工程用电安全。

- 严格按照作业设计施工图纸的要求，规范施工，并在登高、吊装等危险作业中采取相应的安全防护措施，保证施工人员人身安全。

- 在施工作业期间如出现各种消防、治安及其它意外事故，应在第一时间通知柳州国际会展中心现场管理人员，并有义务先行采取必要的保护措施，防止事故进一步扩大。

- 进馆作业期间，柳州国际会展中心管理人员如发现作业人员偷盗、损坏展馆财物、擅自进入或破坏展馆设置的封闭区域等违反展馆管理规定的行为，展馆有权视情况严重程度，采取警告、移送公安机关处理等措施、并保留根据进馆作业单位安全事故备案情况，取消发生安全事故作业单位今后进入展馆施工资格的权利。

- 以上承诺如有违反，我单位自愿接受公安机关、消防部门和相关法律法规或“柳州国际会展中心”给予的相应经济处罚。

作业单位（盖章）：

指定安全管理责任人（签名）：

日期：        年       月      日

特别说明：布展时进馆作业单位名称应与展会主（承）办单位提供的展位地点、展位编号、参展商名称一致。

附件：《柳州国际会展中心施工作业管理规定》

《柳州国际会展中心违章作业处罚标准》

柳州国际会展中心施工作业管理规定

- 展区规划设计和展位搭建，不得超出黄线划定的相应功能区域，超出黄线边界的违规搭建将被要求拆除，由此产生的后果由相关主（承）办单位、展商、承建单位自行承担。

- 展位搭建的设计须符合各相关专业技术准则的要求（如安全用电、消防、结构、给排水等）。

- 特装展位搭建，一层结构限高6米（包括地台高度和悬挑造型等）；二层结构限高8米（包括地台高度和悬挑造型等），展厅内局部有天花顶板的区域搭建时限高3.8米。禁止任何超过此高度的搭建行为。

- 消防通道宽度及数量要求详见 “柳州国际会展中心消防安全管理规定”中相关内容。

- 展位与展厅内出风口的水平距离应至少保持1.5米，不得遮挡、封闭出风口，影响其正常使用。如展位遮挡了出风口，必须在出风口对应位置开启与展馆空调出风口对等数量和大小的导风口。

- 不得损坏、污染或以其它方式破坏展馆的主体建筑及配套设施设备。包括不得在展馆内地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件，不得在地面或墙体使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料，不得靠、压、拉、挂展馆的墙体、天花和各种专用设施设备（如管道、预埋件等），不得在展馆设施上私自吊挂结构性承重物。

- 搭建所用材料必须为不燃或难燃材料，如展位必须使用木材、纱网等易燃材料，在材料进场前必须对该类材料做好防火处理。木质材料须满涂防火涂料或表面粘贴防火面饰板，布料、纱网等纺织材料必须经防火水浸泡处理。该类材料是否合格，以材料在场燃烧实验中，无明火产生为准。会展中心工作人员有权将达不到防火要求的材料清理出场。施工现场禁止使用未经防火处理的易燃材料。

- 在公共区域、通道及展位铺设的地毯，其质量应该满足国家相关环保、防火、阻燃标准。

- 搭建展位所使用的玻璃必须为钢化玻璃、夹胶玻璃等安全性能高的玻璃。承重玻璃以及用于制作门、窗、扇的活动玻璃和单块面积大于2平方米的玻璃均须进行钢化处理，承重装饰玻璃其厚度不得小于10毫米。其它用于装饰性用途、非承重用途的普通玻璃也必须保证不会对人员造成伤害。暴露的玻璃边角必须进行加工处理或加装保护装置，以免伤及人员。透明玻璃作为围护墙体的材料时，必须在正常视野范围内予以明显标示，以防人员误撞造成伤害。

- 搭建装修后形成锐角的硬物、地面上突出或低凹的装饰结构、拖放于地上的绳索或线缆、容易造成砸伤、撞伤的物品，在可能导致人员伤害的高度或平面范围内的，必采取防护措施和醒目警示，以免意外伤人。

- 在展位内搭建楼梯、梯子必须符合相关技术规范及安全的要求，展位内应安装明显的疏散指示标志。扶手必须牢固，以防止人员滑跌。

- 在施工操作中，对未获批准、不符合技术规范或相关规定以及存在其它不安全因素的展位搭建，会展中心有权制止其施工行为，特装承建单位和主场承建单位必须按照要求进行整改。

- 布展期间展位搭建单位不得私自揭开展馆地沟盖板，利用地沟作为本展位的走线路径，应在展位内自行解决走线路径。

- 撤展期间，特装承建单位应在规定的时间内将本展位的特殊材料及垃圾清理出场，由主场承建单位确认并退还押金；主场承建单位应将其所负责展区内的所有垃圾及物品全部清理出场，并经会展中心工作人员验收合格后方可领取退还的展场清洁押金，否则会展中心有权不予退还。

- 展位施工单位必须为其施工人员办理施工证件，在施工作业中，所有施工人员必佩带有效的施工证件，并服从施工管理人员管理。如不按要求佩带证件或不服从现场人员管理，现场管理人员有权取消违章施工人员进场施工资格。

- 展品及其它大宗物品运出展厅后，应当及时运离红线范围，禁止在红线范围内堆放。违反本规定造成堵塞的物品，将被强制清走，违反者将承担由此产生的一切相关费用。

- 参展商、承建单位必须依据国家相关法律、法规，采取必要的安全防范措施，保障展位施工人员人身安全。

- 所有在馆内进行的展装业务必须经会展中心认可。

柳州国际会展中心违章作业处罚标准

| 序号 | 违 章 项 目 | 说 明 | 罚款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工未佩戴施工证 | 施工人员与监工人员都必须佩戴施工证 | 50元/人次 |
| 2 | 施工未佩戴安全帽 | 施工人员与监工人员都必须佩戴安全帽 | 100元/人次 |
| 3 | 高空作业未佩戴安全绳 | 施工人员离地面高度2米须佩戴安全绳 | 100元/人次 |
| 4 | 在展馆原有设施上钉钉子、凿洞、刻划 | 根据破坏痕迹大小处罚 | 200-1000元/处 |
| 5 | 损坏地砖 | 包括展馆内及外广场地砖 | 500元/处 |
| 6 | 违规倾倒建筑垃圾 | 在厕所、绿化带冲洗腻子桶、施工废料等 | 1000元/次 |
| 7 | 违规接电（馆内、馆外） | 私自违章接驳电力（未经馆方电控部门许可） | 1000元/次 |
| 8 | 未经许可违章悬挂物品 | 悬挂物品须向馆方报备，违章且不遵从馆方管理指挥的。 | 1000元/次 |
| 9 | 违章粘贴、刷油漆 | 粘贴和刷油漆须向馆方报备，违章且不遵从馆方管理指挥的。 | 1000元/处 |
| 10 | 馆内现场禁止进行切割、打磨作业 | 违章现场进行切割、打磨作业 | 停工半天 罚款2000元/展位 |
| 11 | 馆内现场禁止进行电焊、气焊作业 | 违章现场进行电焊、气焊作业 | 清退出场，没收全部押金 |
| 12 | 携带易燃、易爆、放射性和有毒物品进入展厅 | 违章携带易燃、易爆、放射性和有毒物品 进入展厅 | 清退出场，没收全部押金 |

对以上处罚标准无异议，如有违章自愿按上述处罚标准执行。特此承若！

作业单位（盖章）：

指定安全管理责任人（签名）：

日期：        年       月      日